上 海 电 力 学 院

课程设计（大型作业）任务书

（ 2013 / 2014学年 第二学期 ）

课程名称     电子制作课程设计/ 电子制作实践

课程代码        24032510*/24032290*

院（系）       自动化工程学院

专   业         测控、自动化

班   级

学   生

时   间     2014年6月30日－2014年7月9日

老师签名：

教研室主任（系主任）签名：

- 设计目的

学生通过上机操作，掌握利用Proteus ISIS进行电路原理图设计的方法；掌握利用原理图元件库编辑器创建新元件的方法；了解利用Proteus ARES进行印刷电路板图设计的方法；了解利用PCB元件库编辑器创建新的PCB元件的方法；掌握利用Proteus进行模拟电子实验和数字电子仿真实验的方法，利用其中自带的虚拟仪器进行电路的仿真。

学习掌握MCS-51单片机的结构和原理，Keil C51的编程，Keil和Proteus的联合调试，利用Proteus和Keil C实现AD和DA部分的电子及编程设计。

少部分同学，可自行进一步学习与掌握Proteus ARES，以实现从电路原理图到印刷电路板PCB设计的转换和使用方法。能熟练运用Proteus进行电路原理图和印刷电路板图综合设计，提高综合应用能力及独立解决实际问题的能力。

利用Proteus实现6个电子制作课程设计项目：

- 555定时器；

- 比例运算放大器；

- 波形发生器；

- 显示译码器和数码管的应用；

- ADC0808和DAC0832的应用设计

- 串/并行数据转换器；

- 设计内容、要求及组织形式

- 555定时器：

①设计原理

555定时器工作原理；

A。555定时器外接一个电容充放电电路即可构成一个无稳态多谐振荡器；

B。555定时器单稳态电路实现；

C。555定时器救护车变音警笛电路的实现。

②Proteus绘制电路图

见附图555多谐振荡电路；555单稳态电路；555警笛电路。

③仿真结论

多谐振荡电路的计算；仿真运行，示波器观察方波和单稳态波形；仿真运行，电脑喇叭模拟警笛声音等。

④小结体会

- 比例运算放大器

①设计原理

比例运算放大器LM324的原理及计算；电路特征和放大特性的掌握；虚拟表计的使用。

②Proteus绘制电路图

见附图反相比例运算放大器和同相比例运算放大器。

③仿真结论

整理并计算相关数据，认真填写表格和画出实验波形；比较两种比例运算放大器的电路特征和放大特性。

④小结体会

- 波形发生器

①设计原理

学习用集成运放构成正弦波、方波和三角波发生器；学习波形发生器的调整和主要性能指标的测试方法。

②Proteus绘制电路图

见附图RC桥式正弦波振荡器，三角波方波发生器。

③仿真结论

正弦波分析RC振荡器的振幅条件，分析二极管D1、D2的稳幅作用；

三角波和方波发生器，分析电路参数变化(R1、R2和RV1)对输出波形频率及幅值的影响。

④小结体会

- 显示译码器和数码管的应用

①设计原理

核心器件74LS47（BCD码到七段显示译码器），74LS48七段译码器/驱动器，七段LED数码管的工作原理及应用。

②Proteus绘制电路图

见附图译码数码管显示01和02。

③仿真结论

仿真实现灭零及数码显示功能。

④小结体会

- ADC0808和DAC0832的应用设计

①设计原理

学习和掌握ADC0808和DAC0832的工作原理与编程；MCS-51单片机基本原理：Keil C51类C语言的编程（有参考程序提供给学生）；Keil和Proteus联调的方法等。

②Proteus绘制电路图

见附图ADC0808和DAC0832锯齿波。

③仿真结论

仿真运行，观察可调电阻分压的读数；示波器观察锯齿波输出等。

④小结体会

- 串/并行数据转换器

①设计原理

核心器件74LS164八位串入/并出移位寄存器、八位并入并出移位寄存器（两个74LS194）、九进制计数器（74LS161）、单稳态触发器74LS123、555定时器以及JK触发器的工作原理及应用。

②Proteus绘制电路图

见附图串并转换。

③仿真结论

仿真运行，观察LED输出，条状LED输出从下往上读，每隔一定时间数据输出变化一次，读到的结果是否与信号源中指定的数据一致。

④小结体会

- 设计进度安排（时间及地点）

- 设计时间：2014年6月30日至7月9日，答辩时间7月8、9日。

- 设计的时间与地点：

机房实践的时间、地点见“浦东13142实践课程最终版.xls”；另注意6月30日和7月4日为集中讲座，其时间、地点见本页的“讲座安排表”；

讲座安排表

| 2014年6月30日 | 2014年7月4日 | 2014年7月8,9日 |
| --- | --- | --- |
| Proteus应用讲座 注：讲座后，学生当日自行查询资料 | Keil与Proteus应用讲座 注：讲座后，按正常安排上机 | 答辩时间根据指导教师要求调整 |
| 上午9：00，在北2204教室，自动化、自核、自电四个班级 | 上午9：00，在北2204教室，自动化、自核、自电四个班级 |  |
| 下午2:00，在北2204教室，测控、测电四个班级 | 下午2:00，在北2204教室，测控、测电四个班级 |  |

- 考核形式及成绩评定办法

每位同学所领取的指导书阴影本必须交回，此项为参加答辩的前提条件。

成绩实行百分制，结合平时成绩，答辩成绩和报告成绩给出总评成绩。其中，答辩成绩占70%，报告及平时成绩占30%。

注：对拷贝抄袭的情况，一旦发现，不允许答辩。重做后找原答辩老师补答，否则作零分处理。每个同学只能在一个老师那里答辩，在不同老师处重复答辩的，取最低成绩。

- 参考书目

- 朱清慧，Proteus电子技术虚拟主要实验室，中国水利水电出版社

- 徐爱钧，单片机原理实用教程-基Proteus虚拟仿真（第2版），电子工业出版社

- 胡烨，Protel99 SE 电路设计与仿真教程，机械工业出版社

- 附录：

附录1：实践报告格式及要求；（见本文后两页）

附录2：浦东13142实践课程最终版.xls；

附录3：六项电子制作所涉及的12个参考电路图（图片格式，非DSN图，仅做学生参考用）。

实践报告

学院：　       自动化工程学院

班级：

姓名：

学号：

2014年7月

电子制作课程设计

或者，电子制作实践

实践报告要求

每位同学要上交一份完整的设计方案（统一用A4纸打印，封面不需用彩打），内容应包括：

（1） 实验报告封面

（2） 实验目的

（3）电子设计报告的主要内容：（或者，按任务书中的①②③④的内容撰写即可）

- 方案论证及选择。

- 理论分析、算法研究及参数计算。

- 系统组成、各子系统的指标分配。

- 系统的实现——硬件设计、EDA仿真，总体方框图、各功能块电路图、计算机仿真波形图或曲线图、总的完整电路图。

- 系统的实现——软件设计，软件流程图、执行程序及源程序。源程序各部分要注释清楚。

- 系统调试，出现问题及解决的途径与方法。

（4）实验结论。

必要的附件文档，如电路原理图、PCB图、原程序清单等。

（5） 总结

对实验结果进行分析，对实验过程进行总结，学习体会等。

注：以上内容为报告中必写项。实践报告中所写内容自己要弄懂，不懂的理论知识请不要盲目拷贝粘贴，报告中体现出自己所做所学即可，报告页数在十几页左右，个人根据情况自定。